國立屏東女中105學年度高一新生制服勞務採購案招標規範

一、規格：

|  | 布色 | 規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏 季 短 袖 上衣 | 白色 | - 國民領外放式襯衫，側扣有兩個扣子做下襬寬度調整。 - 左胸前有一口袋，下擺不打摺。 - 成分：CVC，T40%，C60％（含）以上。 - 支數：45/1±5% X 45/1±5%。 - 密度：經紗136條±5%，緯紗72條±5%。 - 針距每英吋12針以上。 - 色牢度:4級以上。 - 收縮率:±3%。 - 附預備鈕扣、防皺處理、衣領高溫高壓定型。 - 顏色、款式須依照學校陳列樣品，避免過薄、太透明。 - 布料之螢光劑含量須符合國家安全標準。 |  |
| 夏裙 | 黑色 | - 100% 聚酯纖維。 - 右側邊附一口袋，深15公分。 - 百褶裙樣式，機器壓摺線加強定型，3-4幅，24摺。 - 支數：150D*150D。 - 碼重260G以上。 - 針距每英吋12針以上。 - 色牢度:4級以上（耐水洗、汗、摩擦）。 - 收縮率:±3%。 - 裙腰身側邊金屬扣採用調整式。 - 單側邊附一口袋，深20公分。 - 拉鍊使用YKK或同等品。 - 顏色、款式須依照學校陳列樣品。 | 1.以涼爽、透氣、舒適、耐洗、耐穿為宜，外觀平整、具挺度。 2.可使用強撚工法增加垂墜度。 3.組織請使用斜紋布或其他材質更佳且不易變形布種。 4.口袋材質應柔軟舒適。 |
| 冬 上 衣 | 白色 | - 國民領，正面5顆鈕釦以上，左右袖口有鈕扣，側扣有兩個扣子做下襬寬度調整。 - 左胸前有一口袋，下擺不打摺。 - 成分：CVC，T40%，C60％（含）以上。 - 支數：45/1±5% X 45/1±5%。 - 密度：經紗136條±5%，緯紗72條±5%。 - 針距每英吋12針以上。 - 色牢度:4級以上。 - 收縮率:±3%。 - 附預備鈕扣、防皺處理、衣領高溫高壓定型。 - 顏色、款式須依照學校陳列樣品。 - 布料之螢光劑含量須符合國家安全標準。 | - 須避免過薄、太透明。 - 以舒適、透氣、耐洗、耐穿、不易皺為宜。 |
| 冬 長 褲 | 黑色 | - 直筒褲管，前開。 - 左右斜邊各有一口袋，口袋深20公分。袋邊須有二道壓縫。 - 褲襠下緣加強止裂。 - 不需褲耳，兩側加鬆緊帶。 - 成分：100%聚酯纖維或T65%，R35%或T65%，C35%。 - 支數：34/2±5% X 34/2±5%。 - 密度：經紗78條±5%，緯紗64條±5%，2/2斜。 - 色牢度:4級以上。 - 收縮率:±3%。 - 拉鍊使用YKK或同等品。 - 前扣使用雙層鈕釦設計（內加安全鈕扣），同時須考量堅固、美觀、耐用等原則。 - 顏色、款式須依照學校陳列樣品。 | - 口袋材質應柔軟舒適。 - 褲子材料應符合外觀硬挺，內層布料柔軟舒適，在冬天能發揮保暖作用。 |

二、注意事項：

1.以上規格為本校之最低需求，廠商可在預算內自行提供更佳之材質布料，並於評選會議中說明。

2.預估採購數量為350套，實際採購數量以高一新生實際訂購數量為主。

3.【代號說明】 T：聚酯纖維（特多龍） C：天然棉  R：人造棉  P：尼龍  W：毛料  。

4.顏色、款式須依照學校陳列樣品，投標前請詳閱規格並親自觀看樣本。

5.除非有特別標示說明，否則拉鍊均須採用YKK拉鍊或同等品，反光條為3M反光條或同等品。

6.公差百分比為±5%。

7.針距每英吋12針以上。

7.染色堅牢度逹國家標準CNS四級（含）以上，縮水率3%以下。

8.須縫製清楚正確的公司標、尺碼標、成份標、水洗標，含鈕釦衣褲均附備釦。

9.得標廠商交貨時服裝質料須符合本規定，如有爭議，廠商應出具經濟部標準檢驗局證明，證明布樣之支數、密度、規格與本規定相符，並由本社隨機抽取樣本，委託公正單位檢驗，檢驗費由得標廠商支付。

10.請提供尺碼標準，並接受特殊尺寸訂做或修改。得標廠商應依學生尺寸個別量身裁製，不得以大中小套量方式裁製。

11.投標廠商請於評選當日攜帶符合招標要求之樣布（或提供品質接近、品質更好之樣布），提供現場評選暨留存，並至少擇一打樣（建議挑選外套或長褲為樣本，以能看出縫紉技術及整體設計美觀者為主，如準備時間過於緊迫亦可提供先前製作過之類似服裝作為評選參考），以供評選。

12.制服訂作、套量方式如下：

(1)廠商於得標日起算二十日內，完成所有制服之打樣，提供本校檢驗，經過本校同意後始得進行大量製作。

(2)廠商應配合學校規劃時程通知，到校為學生套量服裝。

(3)學校印製三聯單據提供學生填寫臨時編組號碼、姓名、訂購數量。三聯單分學生自存聯、合作社存根聯及廠商存根聯三聯，廠商統計廠商存根聯上的購買數量製作成清冊後，需將廠商存根聯以及清冊交給學校。三聯單印製費用由廠商負責。

(4)學校將提供廠商新生編班名條，廠商須依新生編班名條將學生購買之服裝包好並分班整理。個人包裝上面須印有班級、學號或座號、學生姓名及購買數量。

13.交貨期限、地點及驗收方式如下：

(1)夏季制服應於105年8月25日以前全部交清，冬季制服應於105年9月30日以前全部交清，地點：屏東女中校內。

(2)廠商所供應之服裝，應與本合約所規定數量、規格、品質、成份、性能相符，數量、尺寸以丈量統計後之數量為依據。除另有規定外，應為未經使用之全新品。如本合約未詳盡敘明者，應依循最妥適商業慣例辦理。

(3)對於有特殊尺寸需求之學生，廠商不得拒絕或加價，應確實套量，提供學生修改服務。

(4)驗收方式：

a.交貨時學校將隨機抽樣兩套衣服留存，遇有爭議時廠商應主動出具經濟部標準檢驗局證明，證明布樣之支數、密度、規格與本次招標規定相符，並由學校再將抽樣樣品送交經濟部商品檢驗局或台灣紡織產業綜合研究所等第三公正單位檢驗，抽樣後不足數量由廠商補足，檢驗費由學校負擔。但若送交檢驗後與要求不相符，學校將視程度減價收售，且廠商須賠償學校檢驗費用。

b.廠商之套量制服效率以及是否準時交貨、是否提供良好的退換服務以及瑕疵品比例等四項紀錄，將列為下一年度的評選制服的參考標準。

14.交貨原則及售後服務

(1)廠商如未依照合約規定期限交貨，每逾一日（不足一日以一日計）賠償學校損失按合約款總額(每套總價乘購買總數)千分之二計罰違約金，罰款上限為合約款總額之百分之二十，該違約金，學校得在廠商貨款內扣除，如有不足，得向廠商追繳之。

(2)廠商所交之服裝必須保固三個月，若學生於正常使用下有破損或故障則無條件修改或換新。

(3)廠商所交服裝有瑕疵或不符合約規定，未能如期完成改善或拒不改善、換貨、補交者，本社得動用保固金處理。

(4)廠商需提供學生加訂貨之服務，在契約時間內以與成交價相同之價格提供學校加訂。

(5)廠商需配合學校的退換貨需求，到校為學生進行退換貨服務。夏季制服應於105年9月15日前完成退換貨工作，冬季制服應於105年10月15日前完成退換貨工作。所有衣服交貨並完成退換貨工作且無其他待解決事項後，廠商始得向學校請款。

15.廠商需提供學校加訂貨之服務，自決標次日起至106年7月31日止，提供與決標金額相同之價格、規格及服務。

16.廠商須在台灣設廠進行製作。

17.本案說明如有未盡詳細事宜，事前可逕洽校方詢問，事後廠商如有爭議，則以本校之解釋為準，廠商不得異議。